监控系统维保流程

一、 维保服务情况

维保内容包含线路维护、监控前端设备维护、硬盘录像机设备、显示器及其附属设备维护。维保服务内容如下：

1.视频信号线路、视频电源线路故障排除、隐患排查。

2.所有接口、线路接口的焊点的检测、视频头的更换等。

3.监控系统前端摄像机的镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。

4.监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、故障排除等。

5.监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。

二、 维保服务方式

在维保合同签订之后我方将需要对现场进行详细检查： 主要内容包括：  监控室机房环境；设备运行环境； 所有设备的安装位置、运行情况；线路使用情况及线路敷设路径、走线方式等； 线路所有接口、所有视频头、接线柱线路接点是否牢固；软件使用情况、软件升级情况；录像文件存储情况。

在以上工作在实施过程中需要用户相关人员的协助。

1. 定期上门巡检服务

1.1. 每个月进行一次硬盘录像机、显示器设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土.

1.2每个季度对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。

1.3每次巡检检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。

1.4 根据安防监控系统各部分设备的使用说明，每个季度检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行。

1.5对安防监控系统设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障

1.6根据用户的监控系统经常出现的情况或者有可能出现的地方及时提出日常维护和日常使用建议。

2.电话支持服务

对于临时出现的使用、操作或其他非故障的简单问题可直接电话联系我方服务工程师，寻求问题的解决方案、操作方法及技术指导。

3. 现场技术服务

在维保期限内，监控系统所有设备（如监控主机、摄像机、显示器等）在正常使用下发生损坏，由乙方负责更换，设备及配件费用视维保方式由维保合同中指定方承担。维修后向用户汇报问题情况及处理结果提交维修报告并由用户签字并留存备案。

在设备使用过程中存在的使用上的问题，乙方应解释清楚指导正确使用，并提出合理化建议。

三、 响应时间及承诺

我们为用户提供的服务是7×24小时响应服务，具体响应方式及响应时间根据故障级别而定。